Разработка методов определения задержек при нагрузочном тестировании при передаче данных между графическими процессорами в вычислительном кластере

К. О. Кибизов1, А. Н. Сальников1,2, Г. М. Михайлов2

1 МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва

2 Вычислительный центр им. А. А. Дородницына ФИЦ ИУ РАН, Москва

Аннотация. В работе рассматривается задача измерения задержек передачи данных между графическими процессорами (GPU) в вычислительном кластере. При использовании нескольких GPU скорость обмена данными наравне со скоростью вычислений определяет общую производительность, поэтому измерение задержек позволяет выявлять узкие места коммуникационной среды. Измерения выполнены для внутриузловых и межузловых пар GPU при варьировании трёх параметров: размера сообщения, среды передачи и режима тестирования. Среда передачи определяет, выполняется ли обмен напрямую между устройствами или через оперативную память хоста. Режим тестирования задаёт сценарий обмена — изолированную передачу между одной парой устройств или одновременный обмен между всеми парами. Реализован программный модуль, измеряющий задержки для всех пар GPU кластера в сопоставимых условиях и строящий теплокарты распределения задержек по парам устройств. По результатам измерений выявлены различия между внутриузловыми и межузловыми передачами и оценено влияние размера сообщения, среды передачи и одновременной нагрузки на задержку.

Ключевые слова: вычислительный кластер, графический процессор (GPU), задержка передачи, нагрузочное тестирование, коммуникационная среда, привязка ресурсов, CUDA, MPI, UCX

Development of methods for measuring latency during data transfer between graphics processing units in a computing cluster

K. O. Kibizov1, A. N. Salnikov1,2, G. M. Mikhaylov2

1 Lomonosov Moscow State University, Moscow

2 Dorodnicyn Computing Centre FRC CSC RAS, Moscow

Abstract. This work addresses the problem of measuring data transfer latency between graphics processing units (GPUs) in a computing cluster. When several GPUs are used, the data exchange speed, together with the computation speed, determines the overall performance, which makes latency measurement a practical way to locate bottlenecks in the communication environment. Measurements were performed for intra-node and inter-node GPU pairs while varying three parameters: message size, transfer environment, and testing mode. The transfer environment determines whether communication is performed directly between devices or through host memory. The testing mode defines the exchange scenario — an isolated transfer between a single pair of devices or a simultaneous exchange among all pairs. A software module was implemented that measures latency for all GPU pairs of the cluster under comparable conditions and builds heatmaps of latency distribution across device pairs. The measurements reveal differences between intra-node and inter-node transfers and quantify the influence of message size, transfer environment, and concurrent load on latency.

Keywords: computing cluster, graphics processing unit (GPU), transfer latency, load testing, communication environment, resource binding, CUDA, MPI, UCX

1.	Введение

При использовании нескольких GPU производительность зависит не только от скорости вычислений на каждом устройстве, но и от скорости передачи данных между ними: медленный обмен способен стать узким местом. Данные могут передаваться напрямую между GPU либо через промежуточное копирование в оперативную память хоста, причём маршрут и способ передачи зависят от расположения устройств, настроек транспортного слоя и схемы привязки вычислительных ядер, GPU и сетевого адаптера к процессу. В работе [1] показано, что задержки между вычислительными узлами кластера различаются, что позволяет выделять группы пар узлов со сходными характеристиками обмена. Настоящая работа продолжает подход [2] и расширяет набор тестов проекта Clustbench [3]: становится возможен выбор среды передачи, а схема «один MPI-процесс на узел» заменена схемой «один MPI-процесс на один GPU».

2.	Модель коммуникационной среды и постановка задачи

Коммуникационная среда представляется в виде графа, вершины которого соответствуют аппаратным компонентам — процессорам, GPU, сетевым адаптерам и коммутаторам, — а рёбра физическим соединениям: PCIe, NVLink, Ethernet, InfiniBand. Маршрутом называется последовательность вершин и рёбер, по которой передаётся сообщение; множество допустимых маршрутов задаётся топологией, а фактический маршрут — исполняемым кодом и коммуникационным стеком. Под прямым обменом понимается передача без промежуточного копирования в оперативную память: внутри узла она выполняется средствами GPUDirect Peer-to-Peer [4], между узлами — GPUDirect RDMA [5]. Предметом изучения служит сквозная задержка передачи сообщения между упорядоченной парой устройств.

3.	Способ измерения и программная реализация

Задержка измеряется на стороне получателя: фиксируется интервал от готовности принять данные до завершения приёма. Таймером служит MPI_Wtime(), поэтому согласованность таймеров между узлами не требуется. Измеренный интервал может включать ожидание начала передачи и потому является оценкой сверху. Модуль реализован на C++ с использованием CUDA Runtime API и MPI; применяются Open MPI [6] в CUDA-aware режиме и транспортный слой UCX [7]. Среда передачи задаётся параметром запуска: в среде auto указатели на буферы в памяти GPU передаются непосредственно в вызовы MPI, в среде host используется промежуточный буфер в оперативной памяти. В режиме one_to_one обмен идёт только между одной парой устройств в каждый момент времени, в режиме all_to_all — одновременно между всеми парами.

Процессу требуются три ресурса: GPU, сетевой адаптер и процессорные ядра. Опорным оказывается GPU: он назначается по номеру процесса внутри узла, а два других звена подбираются к нему — адаптер по расстоянию в дереве PCIe, ядра по принадлежности к тому же узлу NUMA. Номер процесса читается из переменных окружения запускающей системы, что позволяет выбрать GPU и адаптер до инициализации MPI, когда транспортный слой ещё не зафиксировал устройство. Ядра выделяет планировщик [10].

4.	Экспериментальная среда и методика измерений

Измерения выполнены на двух конфигурациях, различающихся способом объединения GPU: узлы с двумя GPU NVIDIA A100, подключёнными по шине PCIe, и узлы с GPU NVIDIA A100, объединёнными коммутаторами NVSwitch. Межузловой обмен идёт через InfiniBand. Применялись Open MPI 5.0.10, UCX 1.15.0 и CUDA Toolkit 12.8. Серия измерений выполняется в два этапа: разогрев без фиксации времени и измерительный этап [8]; структура такой серии исследовалась в [9]. Для оценки типичного времени используется медиана как устойчивая к выбросам, а по стандартному отклонению отдельных замеров оценивается её погрешность.

5.	Результаты

Наиболее показателен режим one_to_one при крупных сообщениях, когда накладные расходы на инициацию обмена пренебрежимо малы и задержка определяется пропускной способностью маршрута. На узле с коммутаторами NVSwitch прямой обмен между GPU оказывается почти в семнадцать раз быстрее передачи через оперативную память и выходит примерно на три четверти теоретической пропускной способности NVLink. Значения по всем парам устройств совпадают в пределах долей процента, что согласуется с полносвязной топологией NVSwitch. На узлах с GPU, подключёнными по шине PCIe, выигрыш прямого обмена заметно скромнее, а межузловая передача выходит примерно на три четверти теоретического предела канала InfiniBand. В режиме all_to_all задержки возрастают во всех средах, что отражает конкуренцию одновременных передач за общие ресурсы.

Результаты показывают, что среда передачи и режим тестирования существенно влияют на задержку, а разброс значений между парами GPU отражает неоднородность коммуникационной среды кластера. Публикуемым значениям задержек должна сопутствовать фиксация настроек транспортного слоя и схемы привязки ресурсов, без которой результаты несопоставимы между запусками.

Литература

1.	Сальников А.Н., Бегаев А.А., Майсурадзе А.И. Кластеризация задержек между узлами суперкомпьютера и визуализация полученных результатов // Современные проблемы математического моделирования, обработки изображений и параллельных вычислений 2017: труды Международной научной конференции. — Ростов-на-Дону, 2017.

2.	Бегаев А.А., Сальников А.Н. Метод измерения задержек при передаче данных между графическими процессорами, находящимися на разных узлах вычислительного кластера. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metod-izmereniya-zaderzhek-pri-peredache-dannyh-mezhdu-graficheskimi-protsessorami-nahodyaschimisya-na-raznyh-uzlah (дата обращения: 20.09.2026).

3.	Clustbench / network-tests2. — URL: https://github.com/clustbench/network-tests2 (дата обращения: 20.09.2026).

4.	NVIDIA. CUDA C++ Programming Guide: Peer Device Memory Access. — URL: https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-programming-guide/ (дата обращения: 20.09.2026).

5.	NVIDIA. GPUDirect RDMA. — URL: https://docs.nvidia.com/cuda/gpudirect-rdma/ (дата обращения: 20.09.2026).

6.	Open MPI: CUDA-Aware Support. — URL: https://www.open-mpi.org/faq/?category=runcuda (дата обращения: 20.09.2026).

7.	Unified Communication X. — URL: https://openucx.org/ (дата обращения: 20.09.2026).

8.	Hoefler T., Belli R. Scientific Benchmarking of Parallel Computing Systems // SC '15. — 2015. — DOI: 10.1145/2807591.2807644

9.	Волчанинов А.П., Сальников А.Н. Исследование структуры серии измерений задержки при нагрузочном тестировании коммутационной среды вычислительного кластера // Труды RuSCDays-2023. — 2023. — С. 42.

10.	Slurm Workload Manager: Generic Resource (GRES) Scheduling. — URL: https://slurm.schedmd.com/gres.html (дата обращения: 20.09.2026).

References

1.	Salnikov A.N., Begaev A.A., Maisuradze A.I. Klasterizatsiia zaderzhek mezhdu uzlami superkompiutera i vizualizatsiia poluchennykh rezultatov // Sovremennye problemy matematicheskogo modelirovaniia, obrabotki izobrazhenii i parallelnykh vychislenii 2017: trudy Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii. — Rostov-na-Donu, 2017.

2.	Begaev A.A., Salnikov A.N. Metod izmereniia zaderzhek pri peredache dannykh mezhdu graficheskimi protsessorami, nakhodiashchimisia na raznykh uzlakh vychislitelnogo klastera. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metod-izmereniya-zaderzhek-pri-peredache-dannyh-mezhdu-graficheskimi-protsessorami-nahodyaschimisya-na-raznyh-uzlah (accessed: 20.09.2026).

3.	Clustbench / network-tests2. — URL: https://github.com/clustbench/network-tests2 (accessed: 20.09.2026).

4.	NVIDIA. CUDA C++ Programming Guide: Peer Device Memory Access. — URL: https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-programming-guide/ (accessed: 20.09.2026).

5.	NVIDIA. GPUDirect RDMA. — URL: https://docs.nvidia.com/cuda/gpudirect-rdma/ (accessed: 20.09.2026).

6.	Open MPI: CUDA-Aware Support. — URL: https://www.open-mpi.org/faq/?category=runcuda (accessed: 20.09.2026).

7.	Unified Communication X. — URL: https://openucx.org/ (accessed: 20.09.2026).

8.	Hoefler T., Belli R. Scientific Benchmarking of Parallel Computing Systems // SC '15. — 2015. — DOI: 10.1145/2807591.2807644

9.	Volchaninov A.P., Salnikov A.N. Issledovanie struktury serii izmerenii zaderzhki pri nagruzochnom testirovanii kommutatsionnoi sredy vychislitelnogo klastera // Trudy RuSCDays-2023. — 2023. — P. 42.

10.	Slurm Workload Manager: Generic Resource (GRES) Scheduling. — URL: https://slurm.schedmd.com/gres.html (accessed: 20.09.2026).